ФИО_________Курец Любовь Олеговна_______группа____2_____вариант________11

Задание 1.

| IP –адрес или маска | Адрес в виде двоичного числа |
| --- | --- |
| 255.255.1.0 | Invalid mask, чередование 0 и 1 |
| 128.61.0.1 | 10000000.00111101.00000000.00000001 valid |
| 192.201.255.254 | 11000000.11001001.11111111.11111110 valid |
| 214.47.8.160 | 11010110.00101111.00001000.10100000 valid |
| 223.256.72.120 | Invalid ip, чередование 0 и 1 |
| 255.255.64.0 | Invalid mask, чередование 0 и 1 |
| 218.212.34.255 | 11011010.11010100.00100010.11111111 valid |
| 255.253.254.0 | Invalid mask, чередование 0 и 1 |
| 111.111.111.111 | 01101111.01101111.01101111.01101111 valid |
| 203.181.133.64 | 11001011.10110101.10000101.01000000 valid |

Задание 2.1

Заданы IP-адрес и маска подсети (см. таблицу  вариантов). 
Определите сетевую и узловую часть адреса, префикс маски и, на основе оставшегося для узлов числа разрядов, вычислите, сколько можно создать узлов в такой сети

| IP-адрес | 157.5.67.158 | 10011101 | 00000101 | 01000011 | 10011110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маска | 255.255.192.0 | 11111111 | 11111111 | 11000000 | 00000000 |
| Префикс маски | ?? |  |  |  |  |
| Количество хостов | 2^14-2 |  |  |  |  |
| Net и Host части адреса | Net часть в 2с/c | 10011101 | 00000101 | 01000000 | 00000000 |
|  | 157.5.64.0 |  |  |  |  |
|  | Host часть в 2с/c | 00000000 | 00000000 | 00000011 | 10011110 |
|  | 0.0.3.158 |  |  |  |  |

Задание 2.2

По заданным IP-адресу и маске (см. таблицу вариантов) определить IP-адрес сети. Для IP-адреса сети определить количество IP-адресов, которые можно назначать узлам сети, указать первый и последний IP-адреса этого диапазона, указать широковещательный адрес.

| Заменить на IP-адрес из варианта | В 10 c/c | Октет 1 | Октет 2 | Октет 3 | Октет 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети (Net) | 187.209.246.0 | 10111011 | 11010001 | 11110110 | 00000000 |
| Маска сети | 255.255.255.128 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000 |
| Количество назначаемых узлов | 126 |  |  |  |  |
| Первый используемый адрес хоста (First) | 187.209.246.1 | 10111011 | 11010001 | 11110110 | 00000001 |
| Последний используемый адрес хоста (Last) | 187.209.246.126 | 10111011 | 11010001 | 11110110 | 01111110 |
| Широковещательный адрес (Broadcast) | 187.209.246.127 | 10111011 | 11010001 | 11110110 | 01111111 |

| Заменить на IP-адрес из варианта | В 10 c/c | Октет 1 | Октет 2 | Октет 3 | Октет 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети (Net) | 69.105.64.0 | 01000101 | 01101001 | 01000000 | 00000000 |
| Маска сети | 255.255.192.0 | 11111111 | 11111111 | 11000000 | 00000000 |
| Количество назначаемых узлов | 2^14-2 |  |  |  |  |
| Первый используемый адрес хоста (First) | 69.105.64.1 | 01000101 | 01101001 | 01000000 | 00000001 |
| Последний используемый адрес хоста (Last) | 69.105.127.254 | 01000101 | 01101001 | 01111111 | 11111110 |
| Широковещательный адрес (Broadcast) | 69.105.127.255 | 01000101 | 01101001 | 01111111 | 11111111 |